BIOGAS

Corresponde a una mezcla gaseosa producida por la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas y cuyos principales componentes son el Metano (CH4) y el Dióxido de carbono (CO2) que se producen como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire por la acción de un microorganismo.
El metano al no contar con una alternativa de uso es arrojado a la atmósfera contribuyendo al incremento en la concentración de gases de efecto de invernadero, no obstante si se cuenta con un sistema apropiado de recolección y acondicionamiento puede ser usado como combustible, convirtiéndose por combustión en CO2 y vapor de agua, el cual es asimilado por los cultivos y retornado en su mayoría al suelo, disminuyendo así su concentración en la atmósfera. 
Los procesos de producción de biogás dependen de varios parámetros, por ejemplo cambios en la temperatura del medio ambiente que puede tener un efecto negativo en la actividad bacterial. 
El Biogás es una mezcla de gases que esta compuesta básicamente por: 
_______• Metano (CH4 ): 40 - 70 % vol. 
_______• Dióxido de carbono (CO2 ): 30 - 60 % vol. .
_______• Otros gases : 1 - 5 % vol. 
_______• Incluyendo:
_______• Hidrógeno (H2 ): 0 - 1% vol. 
_______• Sulfuro de hidrógeno (H2S): 0 - 3 % vo l.

Así como cualquier gas puro las propiedades características del Biogás dependen de la presión y la temperatura. El valor calorífico del biogás es de aprox. 6 kWh/m3 que corresponde aprox. a la mitad de un litro de combustible diesel; el valor calorífico neto depende de la eficiencia de los quemadores o de su aplicación. 
La utilización de biogás en equipos comerciales requiere de adaptaciones sencillas para quemarlo eficientemente. 
Otros usos del biogás son las estufas de gas, en iluminación con lámparas de gas, en refrigeradores de gas y como combustible en motores de explosión.

Ventajas

_______• La fermentación anaeróbica de la materia orgánica produce un residuo de excelentes propiedades fertilizantes y esto le trae beneficios al suelo similares a los que se alcanzan con cualquier materia orgánica. Es decir, actúa como mejorador de las características físicas, facilitando la aireación, aumentando la capacidad de retención de humedad, la capacidad de infiltración del agua y la capacidad de intercambio catiónico.
_______• Actúa como fuente de energía y nutrientes para el desarrollo de núcleos microbianos que mejoran la solubilidad de los compuestos minerales del suelo. En este sentido presenta ventajas sobre el uso directo de la materia orgánica. 
_______• Depuración ambiental y ecológica
_______• Fertilizantes de gran calidad